5寸、8寸安卓壁挂版人脸门禁接线图纸审核一：

| 电源输入 （2PIN） |  | 继电器开关输出 （3PIN） |  |  | 开关量输入 （2PIN） |  | WG26/34读头输入或输出 （3PIN） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红 色（Red) | 黑 色 （Black) | 紫 色 （Purple) | 灰 色 (Gray) | 黄 色 (Yellow) | 粉 色 （Pink) | 绿 色 (Green) | 蓝 色 （Blue) | 白 色 (White) | 黑 色 （Black) |
| 12V正极输入 | 12V负极输入 | 常闭信号（NC) | 公共端（COM) | 常开信号（NO) | 短接GND触发开门(DOOR_BUTTON) | 门磁反馈和GND配合使用（DOOR_SENSOR) | WGDO | WGD1 | GND |
| 说明：适用于5寸、8寸安卓壁挂版人脸门禁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8寸安卓壁挂版人脸门禁接线图纸审核二：

| 电源输入 （2PIN） |  | 继电器开关输出与开关量输入 （5PIN） |  |  |  |  | WG26/34读头输入或输出 （3PIN） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 红 色 （Red) | 黑 色 （Black) | 紫 色 （Purple) | 棕 色 （Brown) | 浅 绿 色 (Light Green) | 粉 色 （Pink) | 深 绿 色 (Dark Green) | 黄 色 (Yellow) | 灰 色 (Gray) | 黑 色 （Black) |
| 12V正极输入 | 12V负极输入 | 常闭信号（NC) | 公共端（COM) | 常开信号（NO) | 短接GND触发开门(DOOR_BUTTON) | 门磁反馈和GND配合使用（DOOR_SENSOR) | WGDO | WGD1 | GND |
| 说明：适用于8寸安卓闸机版人脸门禁，开孔直径ø35mm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |